# INSTRUCTIVO

# ANALISIS Y SINTESIS DE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES

# DATOS GENERALES

| ## COMPETENCIA (S) | ## Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental |
| --- | --- |
| ## RESULTADO DE APRENDIZAJE (S) | ## 7.2. Valorar los impactos y riesgos ambientales de acuerdo a normativa. |
| ## ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (S). | I -2.4 Identificar aspectos y riesgos y valorar los impactos ambiéntales y requisitos legales. |

# INTRODUCCIÓN.

El presente instructivo comprende directrices y actividades que le permitirán al aprendiz realizar los respectivos análisis relacionados con la identificación y valoración de los aspectos, impactos y riesgos ambientales de los proyectos, obras o actividades.

# OBJETIVO.

Realizar análisis correspondientes a los resultados obtenidos con el desarrollo del instructivo Valoración de impactos  (matriz con la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales del proyecto u organización).

# DESARROLLO DE TALLER.

En todas las metodologías de evaluación explicadas anteriormente, cada impacto se evalúa únicamente con base en la significancia de los cambios que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad en las condiciones ambientales del entorno donde se va a asentar, o sea, con base en consideraciones ambientales.  Sin embargo, para los proyectos que están en funcionamiento (organización), se hace necesario evaluarlos no solo con base en las consecuencias ambientales, sino con otros dos factores que permiten determinar el desempeño ambiental de dichas organizaciones como son:   a) el cumplimiento de las obligaciones legales y b) las relaciones con la comunidad.

Estos dos factores no se aplican para actividades proyectadas o por construir, pues se supone que los nuevos proyectos deben cumplir con todos los requerimientos legales y como todavía no están construidos o en funcionamiento, no se han tenido conflictos con la comunidad que ameriten quejas o reclamaciones que indiquen malas relaciones.

Existen muchas metodologías para evaluar los impactos de los proyectos en funcionamiento, uno de los cuales se explica a continuación.

Criterios para la evaluación del impacto ambiental.

Evaluación legal:  Por medio de este factor se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le son aplicables a la actividad en análisis.   Se pueden utilizar los rangos de calificación que se presentan en la Tabla 4.26.

Tabla 1.   Rangos propuestos para evaluar el factor legal de actividades en funcionamiento

|  | Rango |  | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| No existen o existen y se cumplen satisfactoriamente o con un amplio margen |  | 1 |  |
| Existen y se cumplen en el límite o parcialmente |  | 2 |  |
| Existen y no se cumplen |  | 3 |  |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Evaluación social:   Se refiere a las inquietudes, críticas, quejas o reclamaciones de las partes interesadas (autoridades ambientales, inversionistas, clientes, opinión pública, vecinos, proveedores, etc.) sobre el desempeño ambiental de la organización.  Se pueden utilizar rangos de calificación como los que se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2.     Rangos propuestos para evaluar el factor social de actividades en funcionamiento

| ESCALAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rango | Valor | Escala |
| No existen críticas o reclamaciones | 1 | No se han presentado reclamaciones o quejas o hay sólo sospechas de críticas. |
| Existen críticas o manifestaciones informales o no justificados | 2 | Se han presentado quejas informales, o sea directamente a la empresa o sus funcionarios. No llegan ante autoridades (ambientales, territoriales, policiales, judiciales, etc.) |
| Existen fuertes críticas o manifestaciones formales o justificadas | 3 | Se han presentado fuertes críticas a la empresa y reclamaciones justificadas o formales de la comunidad, a través de quejas, tutelas, demandas ante autoridades de control (ambientales, territoriales, de policía) |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Evaluación ambiental:  Corresponde al mismo concepto analizado en los numerales anteriores, por lo cual se puede utilizar alguno de los métodos de evaluación de impactos explicados, aunque pueden utilizarse métodos más sencillos, como los que se proponen en las Tablas 1 y 2.  En la Tabla 3 se presentan un método de evaluación ambiental que se puede utilizar para actividades en funcionamiento.

Tabla 3.     Criterios para la evaluación ambiental de actividades en funcionamiento

| Criterio de Evaluación | ESCALA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rango | Valor | Explicación |
| Probabilidad: Califica la posibilidad de que se presente el impacto. | Poco probable | 1 | Si existe menos del 20% de probabilidad que se presente el impacto |
|  | Probable | 2 | Si existe entre un 21-70% de probabilidad que se presente el impacto |
|  | Muy probable | 3 | Si existe más de 71% de probabilidad de que se presente el impacto. |
| Frecuencia: Se refiere a frecuencia con que se presenta el aspecto ambiental en relación con el tiempo en que se realiza la actividad. | Esporádico | 1 | Ocurre en menos del 25% del tiempo en que se realiza la actividad |
|  | Intermitente | 2 | Ocurre entre 25-75% del tiempo en que se realiza la actividad |
|  | Permanente | 3 | Ocurre en más del 75% del tiempo en que se realiza la actividad |
| Área de Influencia: Hace referencia al área geográfica hasta donde se puede extender las consecuencias del impacto. | Puntual | 1 | El impacto solo afecta un área dentro de la planta o el entorno inmediato a ella |
|  | Local | 2 | El impacto afecta otros territorios o comunidades cercanos a la planta. |
|  | Regional | 3 | El impacto afecta un territorio más amplio al cercano a la planta. |
| Severidad: Se refiere a la gravedad de las con consecuencias ambientales que pueden ser generadas por el impacto que se evalúa. Esta gravedad se califica de acuerdo a varios atributos. | Baja | 1 | - Uso de materias primas naturales renovables; de bajo consumo; que no generan riesgos (por toxicidad p.ej). - Bajo consumo de combustibles, renovable y abundante. - Bajo consumo de electricidad; sin problemas de suministro, se produce de fuentes renovables. - Emisiones de gases que no generan contaminación. - Emisiones de ruido que no afectan a los vecinos. - Vertimiento con bajos niveles de toxicidad o capacidad de contaminación. - Generación de residuos doc mesticos y reutilizados. - Disposición de residuos con ningún tipo de contaminación coincida. - Ninguna potencia de peligrosidad de incendios o explosiones. - Riesgo de derrames de sustancias o nivel 0 o 1 de toxicidad o sin riesgo de contaminación. |
|  | Media | 2 | - Consumo medio de recursos no renovables y abundantes. - Consumo mediano de combustible, no renovable y abundante. - Consumo mediano de electricidad, con algunos problemas de suministro, que se produce de fuentes renovables. - Consumo medio de agua, con riesgos de escasez y hay derroche moderado. - Emisiones de gases tóxicos que contribuyen a la formación del smog o al incremento del efecto invernadero. - Emisiones de ruido en niveles tales que pueden afectar a los vecinos. - Vertimientos en niveles medios con respecto a la toxicidad, la temperatura, el PH, la DBO, la DQO. - Generación de residuos industriales y domésticos que pueden contaminar el suelo. - Utilización de sustancias difícilmente inflamables o explosivas, pero con cierto grado de peligro para el ambiente. - Posibilidad de derrame de sustancias con nivel 2 o 3 de toxicidad o grado medio de contaminación. |
|  | Alta | 3 | - Alto consume de recursos no renovables. - Alto consumo de combustible no renovable y escaso. - Alto consumo de electricidad, con problemas de suministro, de fuentes no renovables. - Alto consumo de agua, se toma de la red pública, escasez del recurso y derroche alto. - Alto nivel de emisiones de ruido que afectan a los vecinos. - Emisiones de gases muy tóxicos o cancerígenos, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. - Emisiones o vertimientos que superan la norma. - Vertimientos muy tóxicos, alta temperatura, PH, DBO, etc. - Generación de residuos especiales. - Uso de sustancias fácilmente inflamables o explosivas con gran peligro para el medio ambiente. - Riesgo de derrames con nivel 4 de toxicidad o alto grado de contaminación. |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Determinación de los impactos significativos.  Como ya se ha mencionado varias veces, la EIA debe enfocarse en lo importante y por eso se deben buscar los impactos que sean verdaderamente significativos. Por eso, en este método un impacto será significativo, si cumple con al menos una de las siguientes condiciones:

Tabla 4: Criterios de significancia de los factores: legal, social y ambiental.

|  | FACTOR DE EVALUACIÓN |  | CRITERIO DE SIGNIFICANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Legal |  | Si la calificación es mayor o igual a 2.0 |  |
| Social |  | Si la calificación es mayor o igual a 2.0 |  |
| Ambiental |  | Si la suma total de los criterios ecológicos es mayor o igual a 10.0, o si el factor de severidad es igual a 3.0 |  |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Procedimiento.  Primero se identifican los impactos ambientales y luego cada uno de ellos se va calificando ambiental, legal y socialmente de acuerdo con los criterios y rangos mencionados en las tablas anteriores (con ayuda de una matriz como la que se presenta en la Tabla 5.

Luego, para cada impacto se aplican los criterios de significancia indicados y se determinan los impactos ambientales significativos.  En la Tabla 6 se presenta un ejemplo de aplicación del método propuesto.

Tabla 5: Ejemplo de matriz para determinar la significancia del impacto ambiental

| ASPI | Aspecto ambiental | Impacto ambiental | Significancia legal | Significancia social | Significancia ambiental |  |  |  |  | Impacto significativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Probabilidad | Frecuencia | Área de influencia | Severidad | Total |  |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Tabla 6: Ejemplo de matriz diligenciada para determinar la significancia del impacto ambiental

| ASPI | Aspecto ambiental | Impacto ambiental | Significación legal | Significación social | Significación ambiental |  |  |  |  | Impacto significa- tivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Probabili- dad | Frecuen- cia | Área de influencia | Severi -dad | Total |  |
| DESENGRASE | Vertimiento de aguas Residuales | Contaminación del agua por grasa | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | SI |
|  |  | Contaminación del agua por soda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | NO |
|  | Generación de residuos sólidos reciclables | Generación de empleo por reciclaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENJUAGUE DEL DESENGRASE | Consumo de agua de fuente natural | Reducción recurso natural renovable | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | SI |
|  | Vertimiento de Aguas Residuales | Contaminación del agua por soda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | NO |
| DECAPADO (HCL) | Vertimiento aguas residuales con contenido de Cloruro férrico | Mejoramiento de la calidad del aguan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generación de vapores | Contaminación del aire por HCL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | NO |
| ENJUAGUE DEL ÁCIDO | Vertimiento de aguas residuales industriales con contenidos de ácidos | Contaminación del agua con HCL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | NO |
|  | Consumo de agua de fuente natural | Reducción recurso natural renovable | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | SI |
| FUNDENTE | Emisión de vapores | Contaminación del aire por cloruros | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | NO |
|  | Vertimiento de aguas residuales industriales con contenidos de cloruros | Contaminación del agua por cloruros | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | SI |
| CÁMARA DE SECADO | Emisión de Calor | Aumento en la temperatura del aire | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | NO |
| BAÑO DE ZINC | Generación de cenizas | Contaminación del aire por cenizas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | NO |
|  | Emisión de humos | Contaminación del aire por humos | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI |
|  | Generación de residuos de Zinc | Contaminación del aire por polvo de tierra y zinc | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | NO |
| ENFRIAMIENTO EN AGUA | Emisión de vapor de agua | Aumento en la temperatura del aire | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | NO |
| PULIDO DE PIEZAS | Generación de partículas de Zinc | Aumento de la cantidad de residuos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | NO |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Fichas de descripción de los impactos

Con el fin de abreviar la información que se tiene que presentar sobre los impactos, se pueden utilizar fichas descriptivas, que contengan como mínimo la siguiente información.  En las Tablas 4.7, se presentan ejemplos de fichas que se pueden utilizar para la descripción de impactos.

El nombre, la descripción y significancia del impacto

- La etapa, el componente y la actividad del proyecto que lo producen

- La localización de la fuente del impacto y el área de influencia del impacto

- El componente y el factor ambiental que esta afectando

Las variables utilizadas para su valoración y la explicación de los criterios y consideraciones que se tuvieron en cuenta para darle la calificación asignada. Explicación de cada una. El indicador que permite medir las consecuencias del impacto, indicando los valores de referencia o sea sin proyecto.

Tabla 4.8     Ejemplo de 1 ficha para la descripción de los impactos.

-  Agotamiento de recursos hídricos.

| Nombre del impacto | Agotamiento de recursos hídricos. |
| --- | --- |
| Actividad que lo genera | Mantenimiento de maquinaria y equipos. |
| Fase del proyecto en se presenta | Operación. |
| Sujeto afectado | El principal afectado es la empresa. |
| Descripción del impacto | El agotamiento de los recursos hídricos se presenta por el gran gasto que se genera al realizar el mantenimiento de las máquinas y equipos de la empresa. |
| Lugares donde se presenta | El lugar donde se presenta el impacto es en la quebrada la salada por que la empresa realiza captación de esta. |
| Criterios asumidos para su evaluación | Se evalúo por medio de la matriz de arboleda y la matriz de significancia. |
| Calificación obtenida | Matriz de arboleda: muy significativo. Matriz de significancia: Se considera un impacto significativo. |
| Mecanismo de manejo posible | Se recomienda utilizar agua recirculada para hacer el proceso y así minimizar el gasto de agua potable. |

Fuente: Manual de Arboleda 2009

Realizar esta lista relacionada con el análisis y síntesis de los impactos ambientales identificados durante la aplicación del Instructivo Valoración de impactos, permite que usted aprendiz realice un listado de los impactos significativos que el proyecto, obra o actividad genera y que requieren la definición de mecanismos de manejo posibles con la finalidad de prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos. Es así como a través de las fichas de descripción del impacto se logran obtener y finalmente describir dichas medidas las cuales se tendrán en cuenta en el instructivo del Plan de manejo ambiental, el cual consisten en desarrollar el PMA (Plan de Manejo Ambiental) para el proyecto, obra o actividad.

MATERIALES:

De acuerdo con los consignados en la guía de aprendizaje.

| CONTROL DE DOCUMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTRUCTOR | CENTRO | FECHA |
| Mary Luz Ocampo Osorio | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | 03 de septiembre de 2019 |
| Claudia Bianet Zapata Zapata | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | 03 de septiembre de 2019 |
| Astrid Puerta | Centro Agropecuario de Buga | 04 septiembre 2019 |